Introduction

Automatic Exposure Control

CT 영상의 잡음(noise) 수준은 촬영 부위를 투과하는 X선의 감쇠(attenuation) 정도에 따라 결정되며, 동일한 관전류(tube current, mA)로 촬영하더라도 환자의 체형이나 부위별 두께가 다르면 잡음 수준이 균일하지 않게 된다. 이를 보정하기 위해 현대 다중검출기 CT는 자동노출조절(automatic exposure control, AEC)을 이용하여, 진단 촬영 직전에 획득한 저선량 localizer(scout) 영상에서 얻은 부위별 X선 감쇠 정보를 바탕으로 사용자가 지정한 목표 영상잡음 수준을 유지하도록 관전류를 실시간으로 조정한다. AEC 변조는 촬영 각도에 따라 관전류를 바꾸는 각(angular, x-y) 변조, 두부에서 족부 방향(craniocaudal, z축)을 따라 관전류를 바꾸는 종축(longitudinal, z) 변조, 그리고 두 방식을 결합한 x-y-z 복합 변조로 구분된다 [1].

부위별 감쇠 정보는 이 저선량 localizer 영상으로부터 추정된다. Localizer는 관전류를 낮게 고정한 상태로 환자를 전후방(anteroposterior) 또는 측방(lateral) 방향으로 스캔하여 얻는 단순 투과영상으로, 이 영상의 화소 강도 분포로부터 z축 위치별 대략적인 X선 감쇠 프로파일을 산출할 수 있다. 스캐너는 이 감쇠 추정치와 사용자가 지정한 목표 영상잡음 지표(예: noise index, 표준편차, 기준 mAs)를 결합하여 z축 위치별 관전류 프로파일을 사전 계산하며, 진단 촬영이 시작되면 이 프로파일에 따라 관전류를 실시간으로 조정한다. 일부 벤더 구현에서는 촬영 초반 half-rotation 동안의 실측 감쇠값을 이용해 추가 보정을 수행한다.

복부 CT에서 관전류 변조는 z축 위치에 따른 두께 변화뿐 아니라 단면 내 좌우·전후 비대칭까지 함께 반영하는 x-y-z 복합 변조로 구현되는 경우가 많다. 감쇠가 상대적으로 낮은 부위(예: 연부조직 위주의 중간 복부)에서는 관전류를 낮추고, 감쇠가 높은 부위(예: 치밀골이 많은 골반)에서는 관전류를 높여 촬영 전 구간에서 일정한 영상 품질을 유지한다. 그 결과 촬영 진행 방향을 따라 기록되는 관전류 값의 궤적, 즉 tube-current modulation curve는 해당 z축 위치에서 환자 단면의 감쇠 특성 — 곧 체형 및 체구성(body habitus) — 을 반영하게 된다. 이러한 원리는 복부·골반 z축 관전류 변조에 대한 선행 임상 검증 [2] 및 관전류가 환자 체형과 감쇠 정도에 맞추어 조정되는 방식을 기술한 선량관리 리뷰 [3]와 일관되며, AEC 곡선이 체형의 대리 지표(surrogate marker)로 활용될 수 있음을 뒷받침한다.

본 연구에 포함된 CT 장비는 x-y-z 복합 변조(combined modulation)를 구현하고 있어, DICOM 헤더 필드 XRayTubeCurrent에서 추출한 관전류 값은 순수한 종축(longitudinal) 변조만의 결과가 아니라, 단면 내 각도별 비대칭을 반영하는 각(angular) 변조와 두부-족부 방향의 종축 변조가 결합된 combined modulation의 출력값이다. 다만 이 값은 슬라이스(회전) 당 하나로만 기록되므로, 동일 회전 내 각도별 세부 변동은 별도로 구분되지 않고 이미 해당 회전에 대한 대표값으로 통합되어 있다. 따라서 본 연구의 AEC-128 곡선은 두부-족부 방향 위치에 따라 값이 변화하는 형태를 취하지만, 각 지점의 값 자체는 z축뿐 아니라 단면 비대칭 정보까지 반영한 x-y-z 복합 변조의 결과값이다.

본 연구는 이러한 관전류 변조 원리를 이용해, 정해진 해부학적 구간에 걸친 관전류 곡선을 표준화된 고정 길이로 표현한 AEC-128을 구성하였다(구성 절차는 Method에서 상세히 다룬다). 이 접근법은 CT 영상 자체의 화소값을 별도로 분석하지 않고도, 촬영 과정에서 자동으로 기록되는 관전류 정보만으로 체형 관련 정보를 opportunistic하게 추출한다.

관전류 대신 관전압(kVp)이나 노출시간(즉, 갠트리 회전시간)을 조절하여 동일한 목적을 달성할 수도 있으나, 이들 대안이 갖는 한계로 인해 관전류 변조가 AEC의 표준 구현 방식으로 채택되어 있다. 관전압을 변경하면 X선의 에너지 스펙트럼, 즉 빔의 질(beam quality) 자체가 달라져 조직 간 대조도, 조영증강 정도, 빔경화(beam hardening) 아티팩트 양상까지 함께 변화하므로 검사마다 별도의 재보정이 필요하다. 노출시간(갠트리 회전시간)을 늘리면 촬영 시간이 길어져 호흡 및 장관 연동운동에 의한 움직임 흐림(motion blur)의 위험이 커지며, 회전 속도에는 기계적으로 정해진 제약이 있어 임의로 조절하기도 어렵다. 반면 관전류는 빔의 에너지 스펙트럼이나 스캔 속도를 변화시키지 않고 X선 광자 수, 즉 선량만을 근사적으로 선형에 가깝게 조절할 수 있어, 영상의 대조도·시간분해능 특성을 그대로 유지한 채 환자 단면의 두께 차이만을 보정하는 변수로 활용된다. 본 연구의 포함 기준상 모든 대상자가 Materials에 기술된 바와 같이 100 kVp로 고정 촬영되었으므로, 환자 간 관전류 값의 차이는 촬영 프로토콜 차이가 아닌 체형 차이만을 반영한다고 볼 수 있다.

Materials

본 후향적 코호트 연구는 강남세브란스병원의 내부 코호트와 신촌세브란스병원의 외부 코호트, 두 개의 독립적인 기관 코호트로 구성되었다. 두 코호트가 서로 다른 병원과 서로 다른 스캐너 모집단에서 수집되었기 때문에, 내부 코호트로 학습한 모델을 재학습 없이 외부 코호트에 적용하여 외적 타당도를 평가하였으며, 이는 임상 예측모델에 대해 확립된 internal/external validation 원칙을 따른 것이다 [4-6]. 두 코호트 모두 CT 검사는 2018년 1월부터 2020년 6월 사이에 시행되었다.

포함 기준은 다음과 같다:

동일 환자에 대해 임상 데이터와 복부 CT 검사가 모두 확보된 경우.

관전압 100 kVp로 촬영된 CT 검사만 포함하였다. 내부 코호트에서는 해당 기관에서 가장 흔히 사용된 4종의 CT 스캐너 모델, 즉 Siemens Sensation 64, GE Revolution CT, Philips Ingenuity Core 128, Siemens SOMATOM Definition AS+로 촬영된 환자로 추가 제한하였고, 외부 코호트에서는 극소수(3명)만 존재하는 Canon 스캐너를 제외한 것 외에는 스캐너 모델 제한을 두지 않았다.

양쪽 코호트 모두 20세 미만 환자는 제외하였다.

이들 기준을 적용한 결과, 최종 연구 대상은 내부 코호트 1,079명, 외부 코호트 922명이었다.

연령, 성별, 키, 몸무게는 환자 매칭에 사용한 것과 동일한 임상 데이터베이스에서 추출하여 기저 임상 예측변수로 사용하였으며, 이를 통칭하여 clinic4로 명명하였다. 아웃컴은 연속형 검사 수치를 이분화하는 방식이 아니라, 임상 데이터베이스에 기록된 고혈압(hypertension, HTN), 당뇨병(diabetes mellitus, DM), 만성신장질환(chronic kidney disease, CKD) 진단 유무로 정의하였다. HTN은 내부 코호트 환자 1,079명 중 324명(30.0%), 외부 코호트 환자 922명 중 424명(46.0%)에서 확인되었고; DM은 내부 202명(18.7%), 외부 285명(30.9%); CKD는 내부 83명(7.7%), 외부 168명(18.2%)에서 확인되었다.

내부 및 외부 코호트의 기저 특성은 Table 1에 요약하였다. 두 코호트 모두 연령, 성별, 키, 몸무게, BMI, 동반질환, 스캐너 제조사에 결측값은 없었다.

Table 1. 환자 기저 특성

| Characteristic | Internal cohort (n = 1,079) | External cohort (n = 922) | p-value |
| --- | --- | --- | --- |
| Age, years, mean ± SD | 57.1 ± 12.1 | 59.5 ± 12.7 | <0.001 |
| Age, years, range | 20–91 | 20–90 |  |
| Sex, female, n (%) | 692 (64.1) | 497 (53.9) | <0.001 |
| Sex, male, n (%) | 387 (35.9) | 425 (46.1) | <0.001 |
| Height, cm, mean ± SD | 162.2 ± 8.2 | 162.5 ± 8.6 | 0.401 |
| Weight, kg, mean ± SD | 61.9 ± 10.6 | 61.8 ± 11.4 | 0.873 |
| BMI, kg/m², mean ± SD | 23.5 ± 3.1 | 23.3 ± 3.4 | 0.383 |
| Hypertension, n (%) | 324 (30.0) | 424 (46.0) | <0.001 |
| Diabetes mellitus, n (%) | 202 (18.7) | 285 (30.9) | <0.001 |
| Chronic kidney disease, n (%) | 83 (7.7) | 168 (18.2) | <0.001 |
| CT scanner vendor, n (%) |  |  | <0.001 |
| — Siemens | 560 (51.9) | 568 (61.6) |  |
| — GE | 317 (29.4) | 219 (23.8) |  |
| — Philips | 202 (18.7) | 135 (14.6) |  |

SD, 표준편차; BMI, 체질량지수. 연속형 변수는 Welch's t-검정으로, 범주형 변수는 카이제곱 검정으로 비교하였다.

복부 CT 촬영 시 AEC는 일정한 영상잡음 수준을 유지하기 위해 두부-족부(craniocaudal, z축) 방향을 따라 관전류(mA)를 변조하며, 그 결과로 얻어지는 관전류 변조 곡선은 각 슬라이스 위치에서 환자 단면의 감쇠, 즉 체형을 반영한다. 본 연구에서는 이 곡선을 128개 지점으로 고정 길이 표현한 것을 AEC-128로 명명하여 영상 유래 예측변수로 사용하였다.

Method

AEC-128 Construction

고정 길이 AEC-128 특징을 구성하기 위해, 우선 각 환자에 대해 관상면·시상면 재구성 영상, scout 영상, 선량 리포트를 제외하고 slice 수, DICOM ImageType, SeriesDescription, 영상 방향을 기준으로 axial source series를 식별하였다. 이어서 오픈소스 딥러닝 기반 세그멘테이션 도구인 TotalSegmentator [7]를 적용하여 간과 양측 골반뼈를 위치시키고, 간의 최상단 슬라이스와 골반뼈의 최하단 슬라이스로 분석 구간의 상한과 하한을 정의하였다. 세그멘테이션은 이러한 해부학적 랜드마크 위치 확인에만 사용하였고, 관전류 값 자체는 DICOM 헤더 필드 XRayTubeCurrent에서 직접 얻었다. 이 치골-간 구간 내 관전류 값을 두부-족부 방향 순서로 추출하였으며, 환자별로 결과 slice 수가 101~238개로 상이하였기 때문에 각 시퀀스를 선형보간으로 128개 지점의 고정 길이로 리샘플링하여, 이후 모델링의 분석 단위로 사용되는 AEC-128 곡선을 얻었다.

Clinical Baseline Model

각 질환 아웃컴에 대해, 위에서 기술한 4개 임상 예측변수 — 연령, 성별, 키, 몸무게 — 로부터 clinic4로 명명한 기저 로지스틱 회귀모델을 구축하였다. 이진변수인 성별은 스케일링 없이 0/1 지시변수로 그대로 입력하였고, 연령·키·몸무게는 내부 코호트에 적합한 scaler를 이용해 평균 0, 분산 1로 표준화한 뒤 재적합 없이 외부 코호트에 그대로 적용하였다. 이 기저모델은 HTN, DM, CKD에 대해 internal cross-validated AUC와 external frozen AUC로 평가하였으며, AEC-128의 추가 기여도를 측정하는 기준으로 삼았다.

AEC-Derived Features

성별·연령·키·몸무게에 따른 변이는 이미 임상 예측변수를 통해 반영되고 있고, 코호트 단위의 추가 스케일링 단계가 AEC-128이 포착하고자 하는 체형 신호를 오히려 제거할 위험이 있으므로, raw AEC-128 곡선은 추가 정규화 없이 사용하였다. 아래에서 설명하는 파생 AEC 특징들은 임상 특징용 scaler와는 별도로 자체 scaler를 두어 내부 코호트에 적합한 뒤 외부 코호트에 고정 적용해 표준화하였는데, 이는 물리적 스케일이 서로 다른 특징들이 L2-정규화 로지스틱 회귀 결과를 좌우하지 않도록 하기 위함이다.

128개 지점의 곡선으로부터 환자별로 직접 산출한 곡선 단위 요약통계 3종은 표준적인 시계열 요약특징 관행을 따랐다 [8]: 128개 전 지점에 대한 표준편차(SD)로 관전류 변조의 전체적인 범위를 반영하고; 지점 분포의 skewness로 두부-족부 축을 따른 변조 프로파일의 비대칭성을 반영하며; 곡선 상반부 (cranial half) 평균 대비 하반부(caudal half) 평균의 비율로 상복부와 하복부 간 상대적 감쇠 부담을 반영하였다.

아래에서 설명할 Functional Principal Component Analysis에서 얻은 성분점수 PC1–PC3는 이들 3종의 요약통계를 넘어서는 곡선 형태의 저차원 표현으로서 4번째 AEC 특징 후보로 포함하였다. internal cross-validation 동안에는 검증 fold의 곡선 정보가 성분 추정에 유입되는 것을 방지하기 위해 각 학습 fold마다 PCA를 재적합하고, 그 변환을 held-out fold에 적용하였다.

Functional Principal Component Analysis

AEC-128 곡선은 환자 1인당 128차원 변수이지만, 인접 지점 값이 서로 강하게 자기상관되어 있어 독립적인 측정값의 집합이라기보다는 functional data 객체에 가깝다. 128개 지점을 모두 독립변수로 그대로 투입하면 상당한 다중공선성과 과적합 위험이 발생하므로, 곡선의 형태 정보를 저차원으로 요약하기 위해 함수주성분분석(functional principal component analysis), 약칭 FPCA [9]를 적용하였다. FPCA는 주성분분석(principal component analysis, PCA)의 원리를 functional data로 확장한 기법으로, 개별 곡선을 평균곡선과, 곡선 간 변동을 가장 많이 설명하는 일련의 직교 성분들의 선형결합으로 근사하며, 각 환자의 곡선은 이들 성분에 대한 투영값인 component score(또는 FPC score)로 요약된다.

구체적으로, 첫째, 내부 코호트 전체 곡선에 대해 평균곡선 μ(z)(z = 1, ..., 128)를 산출하였다. 둘째, 각 환자에 대해 원곡선에서 평균곡선을 뺀 편차곡선 dᵢ(z) = xᵢ(z) − μ(z)를 구하였다. 셋째, 편차곡선들의 128 × 128 공분산행렬을 고유분해하였는데(수치적 안정성을 위해 실제로는 scikit-learn의 PCA 구현을 이용한 singular value decomposition, SVD로 계산), 이를 통해 설명분산 비율 순으로 정렬된 성분(eigenfunction, φₖ로 표기)과 eigenvalue(λₖ로 표기)를 얻었다. 넷째, 각 환자의 편차곡선을 각 성분에 투영하여 component score scoreᵢ,ₖ = Σ_z dᵢ(z)·φₖ(z)를 산출하였다.

Figure 1. 내부 코호트 AEC-128 곡선에 대한 FPCA 계산 과정. (A) 무작위로 추출한 환자 곡선 표본(회색)과 그 결과로 얻어진 평균곡선 μ(z)(검정). (B) 대표 환자 1인의 편차곡선 dᵢ(z) = xᵢ(z) − μ(z). (C, F) 128×128 공분산행렬을 SVD로 고유분해하여 얻은 (E) elbow 기반 성분 수 선택(k = 3)에 쓰인 eigenvalue scree plot과 (G) 결과 eigenfunction φ₁–φ₃(μ(z) ± √λₖ·φₖ(z)로 표시). (D) 대표 환자의 편차곡선을 φ₁에 투영하여 얻은 component score scoreᵢ,₁ = Σᵩ dᵢ(z)φ₁(z) = 1,318.

내부 코호트에 PCA를 적합한 결과 PC1이 전체 분산의 84.3%를, PC1–2가 누적 94.8%를, PC1–3이 누적 97.4%를 설명하였다. 유지할 성분 수는 Kneedle 알고리즘 [10]을 이용해 설명분산 scree plot의 elbow로 결정하였다: 성분 index와 개별 설명분산 비율을 각각 0–1 범위로 정규화한 뒤, 첫 성분과 마지막 성분을 잇는 직선으로부터 수직거리가 최대인 지점을 elbow로 정의하였다. 이 elbow는 PC3와 일치하였으며, 이에 따라 3개의 component score(PC1–PC3)를 AEC 곡선의 대표 기술자로 고정하였다. 환자 수준 재구성 정확도를 예시로 확인하기 위해, PC1–PC3 성분점수가 모두 크고 재구성 적합도가 상위 25% 이내인 환자 1인(PC1 +1,318, PC2 +1,175, PC3 −247)을 이 3개 점수만으로 재구성한 결과, 재구성 곡선과 원곡선 간 결정계수(R²)는 0.992로 나타나 128개 지점의 원자료가 단 3개의 component score만으로도 근사될 수 있음을 확인하였다.

성분(eigenfunction)은 내부 코호트에서만 추정하였고, 외부 코호트의 곡선은 이 고정된 성분에 재적합 없이 투영하여 component score만 산출함으로써 두 코호트를 동일한 기준으로 비교하였다. 이 절차는 평균·표준편차·skewness와 같은 개별 요약통계로는 포착되지 않는 곡선 형태의 형태학적 변이를 정량화하여 예측모델의 입력변수로 활용하기 위한 것으로, CT 유래 곡선에 FPCA를 적용해 임상 아웃컴을 예측한 선행 사례들과도 부합한다 [11].

AEC Feature Selection and Evaluation

clinic4에 추가할 5개의 AEC 특징 후보, 즉 SD 단독, skewness 단독, 상하위 비율 단독, FPCA score 단독, 그리고 이들 형태 특징 전체와 FPCA score를 결합한 조합을 비교하였다. 각 질환에 대해 이 5개 후보 모두를 로지스틱 회귀를 이용한 stratified cross-validated internal AUC로 평가하고 [12], 평균 internal AUC가 가장 높은 후보를 해당 질환에 대해 독립적으로 선택하였는데, 이는 AEC와 임상변수 간 연관의 형태가 HTN, DM, CKD 전반에 걸쳐 동일하다고 가정하지 않았기 때문이다. 이 선택 과정에는 external 데이터가 전혀 관여하지 않았다: 모델 비교는 오직 internal cross-validation에만 의존하였고, external 코호트는 선택된 모델에 대한 단 한 번의 고정된 최종 평가를 위해 남겨두었으며, 이는 위에서 기술한 internal/external validation 역할 구분과 일관된다.

각 질환에 대해, clinic4에 최고 성능 AEC 특징 세트를 결합한 모델을 clinic4와 internal out-of-fold AUC 및 (재학습 없이 1회 적용한) internal-trained 모델의 external AUC로 비교하였으며, 이는 선행 곡선 기반 질환예측 연구에서 쓰인 2개 코호트 clinic-모델 대 clinic+곡선-모델 설계를 따른 것이다 [13]. 두 모델 간 AUC 차이는 동일 환자집합에 대해 평가되었으므로 paired DeLong test로 검정하였다 [14]. 분류 임계값은 internal out-of-fold 예측값에서 Youden's J statistic [15]을 최대화하는 지점으로 선택한 뒤 고정하여 양쪽 코호트의 sensitivity, specificity, accuracy 산출에 동일하게 적용하였다. AEC의 기여도가 CT 제조사 간에 일관되는지 확인하기 위해, 두 아웃컴 클래스가 모두 존재하는 30명 이상 환자를 포함한 각 스캐너 서브그룹에 대해서도 동일한 고정 임계값으로 AUC를 추가 산출하였다.

References

1. McCollough CH, Bruesewitz MR, Kofler JM Jr. Techniques and Applications of Automatic Tube Current Modulation for CT. Radiology. 2006;240(3):611-622.

2. Kalra MK, Maher MM, Toth TL, et al. Comparison of Z-axis automatic tube current modulation technique with fixed tube current CT scanning of abdomen and pelvis. Radiology. 2004;232:347-353.

3. McCollough CH, Bruesewitz MR, Kofler JM Jr. CT dose reduction and dose management tools: overview of available options. RadioGraphics. 2006;26(2):503-512.

4. Steyerberg EW. Clinical Prediction Models: A Practical Approach to Development, Validation, and Updating. 2nd ed. Springer; 2019.

5. Moons KGM, Altman DG, Reitsma JB, et al. Transparent Reporting of a Multivariable Prediction Model for Individual Prognosis or Diagnosis (TRIPOD): Explanation and Elaboration. Ann Intern Med. 2015;162(1):W1-W73.

6. Ramspek CL, Jager KJ, Dekker FW, Zoccali C, van Diepen M. External validation of prognostic models: what, why, how, when and where? Clin Kidney J. 2021;14(1):49-58.

7. Wasserthal J, Breit HC, Meyer MT, et al. TotalSegmentator: Robust Segmentation of 104 Anatomic Structures in CT Images. Radiol Artif Intell. 2023;5(5):e230024.

8. Barandas M, Folgado D, Fernandes L, et al. TSFEL: Time Series Feature Extraction Library. SoftwareX. 2020;11:100456.

9. Ramsay JO, Silverman BW. Functional Data Analysis. 2nd ed. Springer; 2005.

10. Satopaa V, Albrecht J, Irwin D, Raghavan B. Finding a "Kneedle" in a Haystack: Detecting Knee Points in System Behavior. In: 2011 31st International Conference on Distributed Computing Systems Workshops. IEEE; 2011:166-171.

11. Ahn Y, Lee SM, Noh HN, et al. Predefined and data driven CT densitometric features predict critical illness and hospital length of stay in COVID-19 patients. Sci Rep. 2022;12:8916.

12. Kohavi R. A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy Estimation and Model Selection. In: Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence. 1995:1137-1143.

13. Jeon ET, et al. Deep Learning-Based COPD Exacerbation Prediction Using Flow-Volume and Volume-Time Curve Imaging: Retrospective Cohort Study. J Med Internet Res. 2025;27:e69785.

14. DeLong ER, DeLong DM, Clarke-Pearson DL. Comparing the Areas under Two or More Correlated Receiver Operating Characteristic Curves: A Nonparametric Approach. Biometrics. 1988;44(3):837-845.

15. Youden WJ. Index for rating diagnostic tests. Cancer. 1950;3(1):32-35.